Travaux dirigés

Initiation à l’adressage IP (Internet protocole)

Exercice 1 : Adresses IP sous forme binaire

Soient les 2 adresses IP suivantes :		10010011.11011000.01100111.10111110

	01101100.10100100.10010101.11000101

Pour chaque adresse :

- Ecrivez en notation décimale pointée.

- Déterminez sa classe à partir de la représentation binaire.

- Isolez sa partie classe + id. réseau de sa partie id. station si cela a un sens, et déterminer l’écriture binaire de l’adresse de son réseau d’appartenance (appelée aussi "son adresse de réseau").

- Écrivez son adresse de réseau en notation décimale pointée.

	10010011.11011000.01100111.10111110 :

- 147.216.103.190

- Les deux premiers bits (10) indiquent que c’est une adresse de classe B.

- La partie id. station (les 16 derniers bits) doivent être mis à 0.

- L’adresse de réseau est donc : 10010011.11011000.00000000.00000000

- 147.216.0.0

	01101100.10100100.10010101.11000101 :

- 108.164.149.197

- Le premier bit (0) indique que c’est une adresse de classe A.

- La partie id. station (les 24 derniers bits) doivent être mis à 0.

- L’adresse de réseau est donc : 01101100.0000000.00000000.00000000

- 108.0.0.0

Exercice 2 : Adresses IP sous forme décimal pointé

Soient les 2 adresses IP suivantes :		139.124.5.25

	194.199.116.255

Pour chaque adresse :

- Ecrivez en binaire sur un octet, le nombre de gauche de l’adresse (jusqu’au premier point).

- Déduisez sa classe.

- Déduisez son adresse de réseau en notation décimale pointée sans transformer l’écriture en binaire.

	139.124.5.25 :

- 139 donne 10001011 en binaire.

- Classe B

- Adresse de réseau : 139.124.0.0

	194.199.116.255 :

- 194 donne 11000010 en binaire.

- Classe C

- Adresse de réseau : 194.199.116.0

Exercice 3 :

Si st1 envoie des données à st2, qui reçoit ces données ?

En plus de st2, les machines st3 et imp1 reçoivent les données puisque le concentrateur fait de la trame broadcast. Mais il n’y a que st2 qui l’accepte.

Listez tout le matériel nécessaire à la mise en place de ce réseau.

Il y a une règle simple, mais pas toujours facile à comprendre :

Je dois utiliser un câble croisé pour connecter deux matériels de même type.

Il existe 2 catégories de matériels :

- les matériels de connexion qui servent à connecter plusieurs machines entre elles, comme le commutateur ;

- les matériels connectés qui comprennent le reste comme l’ordinateur, l’imprimante, le routeur, etc.

Exercice 4 :

Si st1 envoie des données à st2, qui reçoit ces données ?

Le commutateur est capable de lire l’adresse du destinataire dans la trame : seule st2 reçoit les données envoyées par st1.

Exercice 5 :

L’ordinateur St3 vient d’être connecté au réseau.

Configurez son adresse IP de façon à ce qu’il puisse communiquer avec les autres hôtes du réseau.

Le masque indique que les trois premiers octets font partie du réseau. Donc :		192.168.0.3 par exemple

Indiquez toutes les adresses IP possibles.

Pour être dans le même réseau l’intervalle des adresses IP doit être : 	[192.168.0.1 ; 192.168.0.254]

Exercice 6 :

Si st1 envoie des données à st2 soit une trame unicast, qui reçoit ces données ?

Le commutateur est capable de lire l’adresse du destinataire dans la trame : seule st2 reçoit les données envoyées par st1.

Si st6 envoie des données à st5, qui reçoit ces données ?	St4 et St5.

Si st4 envoie des données d’impression à imp1, qui reçoit ces données ?	st5 et St6 et imp1.

Si st3 envoie une trame de de diffusion (broadcast), qui reçoit la trame ?	Tous

Exercice 7 :

Il semblerait qu’il soit impossible d’imprimer depuis St1.	L’adresse de imp1 est incorrect (adresse réseau). Solution : @imp1 = 195.154.120.253 (fin de plage)

De plus, St6 ne semble pas pouvoir communiquer avec St2.	L’adresse de st2 est incorrect (adresse réseau différente). Solution : @st2 = 195.154.120.2

Repérez les problèmes et proposez une solution.

Exercice 8 :

Un administrateur réseau a configuré le réseau ci-dessus.

Retrouvez et corrigez toutes les erreurs qu’il a commises.

@ip de imp1 mauvaise	@ st4 mauvaise @ip		@ip st6 mauvaise

@ip st5 mauvaise

Exercice 9 :

Indiquez pour chaque adresse réseau le nombre d’hôtes qu’il est possible de connecter ainsi que l’adresse de diffusion (broadcast).

| adresse réseau | masque de sous réseau | nb d’hôtes possible | adresse de diffusion |
| --- | --- | --- | --- |
| 192.168.11.0 | 255.255.255.0 | 254 | 192.168.11.255 |
| 172.16.0.0 | 255.255.0.0 | 216 -2 | 172.16.255.255 |
| 194.254.147.0 | 255.255.255.0 | @ publique |  |
| 192.168.0.0 | 255.255.255.0 | 254 | 192.168.0.255 |
| 12.0.0.0 | 255.0.0.0 | 224 -2 | 12.255.255.255 |
| 192.0.0.0 | 255.255.255.0 | 254 | 192.0.0.255 |

Indiquez l’adresse réseau à partir des adresses IP qui suivent et de leur masque de sous réseau. Indiquez également l’adresse de diffusion (broadcast).

| adresse IP | masque de sous réseau | adresse réseau | adresse de diffusion |
| --- | --- | --- | --- |
| 194.123.4.84 | 255.255.255.0 | @publique |  |
| 10.154.21.125 | 255.0.0.0 | 10.0.0.0 | 10.255.255.255 |
| 220.255.21.255 | 255.255.255.0 | @publique |  |
| 145.114.147.28 | 255.255.0.0 | 145.114.0.0 | 145.114.255.255 |
| 172.16.0.129 | 255.255.0.0 | 172.16.0.0 | 172.16.255.255 |
| 192.0.0.1 | 255.255.255.0 | 192.0.0.0 | 192.0.0.255 |

Exercice 10 :

Que faut-il faire pour que chacun des postes du réseau des Simpsons puisse communiquer avec le réseau des Schtroumpfs et vice-versa ? Indiquer l’@ip du routeur comme passerelle pour chaque poste.