Partie Codage des nombres relatifs

Effectuer les calculs suivants sur des nombres de 8 bits en compléments à 2.

00101101

+ 	01101111

11111111

+ 	11111111

00000000

- 	11111111

11110111

- 	11110111

Rappel : Calculer a - b est équivalent à calculer a + (-b) où - b est l’opposé deb .

Etude de la mutiplication :

Soit les deux nombres binaires positifs suivants : 111 et 101. Calculer la valeur décimale de chacun d’eux. Effectuer ensuite la multiplication de ces deux nombres tout d’abord en décimal classique, puis en binaire. Vérifier que le résultat de votre multiplication en binaire est bien conforme à celui en décimal. Remarquer que le processus de multiplication en binaire ne fait intervenir que la recopie d’un des termes, on décalage n fois, et enfin l’addition des différentes lignes ainsi formées : pas besoin d’apprendre de tables de multiplication1 ! Cette méthode est elle, d’après vous, adaptée à la multiplication de deux entiers relatifs codés en complément à 2 ?

Etude du relevée des températures :

On s’intéresse à des relevés de température. Un relevé est soit une température comprise entre-20° et +35° (arrondie au degré), soit une indication du fait que la température était inférieure à -20° , soit une indication du fait que la température était supérieure à +35°. On relève les températures matinales pendant une année.

• Pour représenter cette série de relevés, on opte, dans un premier temps, pour une séquence de 365 relevés.

• Combien faut-il de bits pour coder un relevé de température ?

• Combien de bits faut-il pour représenter une série annuelle de relevés.

• Dans un deuxième temps on ne constate que chaque matin, la température relevée s’écarte rarement de plus de 5° (en plus ou en moins) de celle de la veille. On décide alors de représenter la série annuelle de relevés par le relevé du premier matin suivi par la séquence des différences de température avec le relevé précédent.

• Réfléchir aux implications de ce codage : nombre de bits nécessaires pour enregistrer une année, mais aussi les problèmes que l’on peut rencontrer.

• Proposer des adaptations de ce codage pour pallier à ces problèmes. Ce nouveau codage est-il toujours plus intéressant que le premier ? Situer la frontière à partir de laquelle un codage devient plus intéressant qu’un autre.