Tableau récapitulatif des modèles OSI et TCP/IP

| No TCP/IP | Nom TCP/IP | No OSI | Nom OSI | Résumé | Mots clés | PDU | Protocoles,etc. | Equipements et termes associés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Application | 7 | Application | Processus réseau vers les applications | Processus réseau aux applications (services de fichiers, d'impression, de messagerie, de base de données et d'application, par exemple). Détermine la disponibilité des ressources entre deux nœuds. (FTP et Telnet, par exemple). | Données | DNS, TFTP, Rlogin, Telnet, FTP (File Transfert Protocol),TFTP (Trivial File Transfer Protocol) SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), SNMP (Simple Network Management Protocol), HTTP (HyperText Transfer Protocol), BOOTP (Bootstrap Protocol), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) | Données, logiciels, passerelles |
| 4 | Application | 6 | Présentation | Représentation des données | Représentation des données, codage (EBCDIC, ASCII), services de transfert de syntaxe, services de conversion, services de chiffrement, services de cryptage et services de compression. | Données | ASCII, EBCDIC, MIDI, MPEG, PICT, TIFF, JPEG | Codage des données, logiciels, cryptage, compression, logiciels de redirection |
| 4 | Application | 5 | Session | Communication inter-hôte | Communications inter-hôtes. Etablit, gère et ferme les connexions entre les applications. | Données | Le système NFS (Network File System), Le langage d'interrogation structuré (SQL), L'appel de procédure distant (RPC), Le système X-Window, Le protocole ASP (AppleTalk Session Protocol), Le protocole de contrôle de session DNA (SCP) | Données, logiciels, client-serveur |

| No TCP/IP | Nom TCP/IP | No OSI | Nom OSI | Résumé | Mots clés | PDU | Protocoles,etc. | Equipements et termes associés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Transport | 4 | Transport | Connexions de bout en bout | Connexions de bout en bout. Segmentation et réassemblage des données dans l'ordre approprié. Etablissement et fermeture de " circuits virtuels " (orientés connexion). Peut assurer la livraison des segments avec la correction d'erreurs, la reprise sur | Segments | TCP ou UDP | numéros de port, contrôle de flux, fenêtrage, orienté connexion, non orienté connexion |
| 2 | Internet | 3 | Réseau | Adresse et meilleur chemin | Adresses réseau/hôte et sélection du meilleur trajet sur un inter-réseau (routage). Encapsule les informations de la couche supérieure sous forme de "paquets". | Paquets, datagrammes | IP, IPX, ICMP, ARP, RARP, Ping, Traceroute | Routeur, Brouter, commutateur de couche 3, paquet, adressage IP de datagrammes, sous-réseaux, détermination du chemin, protocoles routés (IP, IPX) et protocoles de routage (RIP, IGRP) |

| No TCP/IP | Nom TCP/IP | No OSI | Nom OSI | Résumé | Mots clés | PDU | Protocoles,etc. | Equipements et termes associés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Accès réseau | 2 | Liaison de données | Accès au média | Accès au média. Ajoute un en-tête de trame aux informations de la couche supérieure. Cet en-tête contient l'adresse matérielle de l'unité de destination ou de l'unité suivante sur le chemin. La couche liaison de données se divise en deux sous-couches : 1) La sous-couche LLC (Logical Link Control) et 2) la sous-couche MAC . | Trames | IEEE 802.2, 802.3, 802.5, PPP, HDLC | Ethernet, carte réseau (contrôle de lien logique et adresse MAC), pont, commutateur, trame, protocoles de liaison WAN (HDLC, etc.) |
| 1 | Accès réseau | 1 | Physique | Transmission binaire | Signaux et codage de transmission binaire. Connexions électrique (fil de cuivre), par source de lumière (fibre) et physique, et médias (câblage) entre les unités réseau. | Bits | IEEE 802.3, 802.5 | Ethernet (connecteurs physiques - BNC, AUI, RJ-45, etc.), médias (câble coaxial, câble à paires torsadées non blindées, fibre optique), répéteur, concentrateur, ETCD et ETTD, bits, codage |