Fonctions élémentaires de la logique combinatoire et postulats et théoriques de l'algèbre de BOOLE

# Algèbre de Boole

George Boole (1815-1864), mathématicien autodidacte anglais, a développé une algèbre permettant de manipuler les propositions logiques au moyen d’équations mathématiques où les énoncés VRAI et FAUX sont représentés par les valeurs 1 et 0, tandis que les opérateurs ET et OU deviennent des opérateurs algébriques de multiplication et d’addition. Le présent chapitre est consacré à cette algèbre, présentant dans un premier temps les postulats, les axiomes et les théorèmes qui en découlent. Une partie du chapitre est également consacrée à la manipulation de cette algèbre logique, suivie d’une illustration des applications possibles pour les besoins des circuits logiques. Pour ce faire, une introduction des fondements des portes logiques est présentée.

- Notions théoriques

Dans cette section, nous allons aborder les notions théoriques de base de l’algèbre de Boole. Nous commençons par les axiomes et les postulats de l’algèbre de Boole, puis nous présenterons quelques théorèmes usuels et les démonstrations qui leur sont associées. Nous montrerons ensuite comment ces démonstrations peuvent être exprimées au moyen de tables de vérité.

# Axiomes et postulats

Une algèbre de Boole est constituée de :

1. un ensemble E,

2. deux éléments particuliers de E : 0 et 1 (correspondant respectivement à FAUX et VRAI),

3. deux opérations binaires sur E : + et · (correspondant respectivement au OU et ET logiques),

4. une opération unaire sur E : ¯ (correspondant à la négation logique).

On acceptera les postulats suivant :

1. 0·0 = 0 5. 1+1 = 1

2. 0·1 = 1·0 = 0 6. 1+0 = 0+1 = 1

3. 1·1 = 1 7. 0+0 = 0

4. 0 = 1 8. 1 = 0

Ces postulats correspondent, à toute fin utile, aux définitions des opérations logiques sur les éléments 0 et 1 de E. On pourra noter que dans le cas des opérations binaires, ( · ) et ( + ), ces postulats correspondent aux résultats de l’arithmétique usuelle, sauf dans le cas du postulat (5) où 1+1=1.

De ces postulats découlent les axiomes suivants. Soient a, b et c des éléments de E :

- Commutativité a+b = b+a a·b = b·a

- Associativité (a+b)+c = a+(b+c) (a·b) ·c = a·(b·c)

- Distributivité a·(b+c) = a·b+a·c a+(b·c) = (a+b) ·(a+c)

- Élément neutre a+0 = a a·1 = a

- Complémentation a+ a = 1 a· a = 0

# Principe de dualité

Chaque axiome et chaque postulat possède un équivalent dual, où les éléments 0 sont remplacés par des 1, les 1 par des 0, les ( · ) par des ( + ) et vice et versa. Aussi, tout théorème de l’algèbre de Boole a son équivalent dual. Le théorème dual est formulé à partir du théorème de base en remplaçant les éléments 0 par des 1 (respectivement, les 1 par des 0) et les ( · ) par des ( + ) (respectivement, les ( + ) par des ( · )). Par exemple, considérons le théorème suivant :

Soit a élément de E, alors a+a = a.

La preuve de ce théorème va comme suit :

a+a = 1ּ a+1ּ a d’après l’axiome de l’élément neutre

a+a = aּ (1+1) d’après l’axiome de distributivité

a+a = aּ 1 d’après le postulat (5)

a+a = a d’après l’axiome de l’élément neutre ; CQFD

Aussi, on peut immédiatement déduire de ce théorème son dual, ce dernier s’exprimant comme suit :

Soit a élément de E, alors aּ a = a

Il a suffit simplement de changer l’opérateur (+) par l’opérateur (·). Bien sûr, il est possible de démontrer ce second théorème de nouveau, mais le fait d’avoir prouvé le premier suffit pour accepter le second en se référant au principe de dualité. La preuve de ce second théorème montre d’ailleurs la symétrie avec la démonstration précédente, le principe de dualité s’appliquant ici à chaque ligne :

aּ a = (0+a)ּ (0+a) d’après l’axiome de l’élément neutre

aּ a = a+(0ּ 0) d’après l’axiome de distributivité

aּ a = a+0 d’après le postulat (1)

aּ a = a d’après l’axiome de l’élément neutre ; CQFD

Soulignons, pour les besoins de clarté, que l’inversion elle n’a pas à être inversée, et ne doit surtout pas l’être.

Par exemple, considérons le théorème suivant : Soient a et b des éléments de E, alors a+ aּ b = a+b

On en déduit par le principe de dualité le théorème suivant : Soient a et b des éléments de E, alors aּ ( a +b ) = aּ b

Comme on peut le constater, l’opération d’inversion a été conservée alors que les opérations binaires ont été interchangées.

- Représentation d'une fonction logique

- Les opérations.

On a appris à additionner, soustraire, multiplier, diviser en système décimal (base 10), voyons comment s’effectue ses opérations en système binaire (base 2).

a)Addition.

1+1=0 retenue de 1

1+0=1

0+1=1

0+0=0

b)Soustraction.

1-1=0

1-0=1

0-1=1 retenue de 1

0-0=0

c)Multiplication.

Même principe qu’en décimal.

Ex :

1000

*   1010              comme en décimal

------------

0000

1000.

0000..              comme en binaire

+  1000…

-------------

1010000

d)Division.

1100   100

- 100

--------  11

0100

- 100

-------

000

3)Les données signées.

On réserve un bit pour le signe : la valeur 0 pour repérer un nbre positif et la valeur 1 pour le négatif.

Les autres bits représentent la valeur absolue du nbre.

Ex :

11011 = |27|

1,11011 = +27          0,11011 = -27   (la virgule est facultatif)

4)La méthode des compléments.

a)Complément restreint.

On inverse les valeurs des bits constituant une suite d’éléments binaire.

Ex :

Le complément restreint de  10010  est    01101.

b)Le complément à deux.

63            Résolvons cette soustraction par addition du complément restreint :

-  28

--------

35

En binaire l’opération revient à résoudre    00111111

- 00011100

----------------

On ne fait pas la soustraction binaire mais on transforme cette soustraction en addition en effectuant le complément restreint de la suite d'éléments binaires négatif soit – 00011100

La soustraction précédente devient :  00111111

+ 11100011    on a fait le complément restreint de -00011100

---------------

100100010       résultat de l’addition binaire

+                  1

---------------

100100011   complément à deux

- 1 si le nbre de 1 est impaire (ex : 1111001 soit cinq 1, le bit de parité est donc 1 et le code devient 11011001)